Hướng dẫn sử dụng kết nối bảng tương tac và máy chiếu với máy tính:

Bảng tương tác:

Bước 1:  Kết nối máy tính với máy chiếu bằng dây VGA, mở máy chiếu và máy tính.

Bước 2:  Kết nối bảng với máy tính và bảng tương tác bằng dây USB

Bước 3: Khởi động biểu tượng định vị cho bảng

Định vị tùy theo bảng tương tác: 04 điểm, 06 điểm,  09 điểm, 12 điểm, 20 điểm

Sau đó thao tác trên bảng mà vẫn chưa theo ý mình muốn thì định vị lại cho tới khi nào được ( không quá 03 lân) xin vui long liên hệ để được hỗ trợ gọi: 0908 069 919

Đối với máy chiếu tương tác:

Khởi động máy chiếu và máy tính  kết nối máy chiếu với máy tính bằng dây cáp VGA, đồng thời dây USB, mở phần mềm tương tác  chọn chế độ định vị ( 04 điểm) nhấn bút teo biểu tượng cho tới hết.

Cách bảo quản bảng tương tác và máy chiếu:

Bảng tương tác:

- Không được viết bút lông dầu ( marker), và vật nhọn lên bề mặt bảng.

- Vệ sinh lau chùi bảng bằng khăn mềm, không được lau bảng bằng khăn ướt, và hóa chất.

Máy chiếu:

- Không được rút điện hoặc ngắt cầu giao khi máy đang sử dụng.

- Không được chạy máy chiếu khi sử dụng máy phát điện ( khuyến cáo)

- Không được tắt điện khi máy đang xả nhiệt trong quá trình tắt( chờ đèn đỏ power ngưng chớp mới được rút điện ra.)

- Vệ sinh lưới lọc bụi ( khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng 01 lần.

Mọi chi tiết xin vui long lien hệ:

Nguyễn Văn Trong

Mobile : 0908069919

Email : trongthietbimaychieu@gmail.com, nv_trong82@yahoo.com